No Revit, ao criar um circuito elétrico, qual das seguintes opções descreve corretamente o processo de seleção e conexão de componentes elétricos?

a) É necessário criar primeiro uma família personalizada de luminárias antes de conectá-las ao circuito.
b) A conexão do circuito elétrico ocorre automaticamente ao selecionar o disjuntor no painel e inserir as luminárias no projeto.
c) Para conectar um circuito elétrico, deve-se selecionar os componentes elétricos (como luminárias ou tomadas) e, em seguida, usar a ferramenta "Circuito Elétrico" para atribuí-los a um painel.
d) O Revit não permite a criação de circuitos elétricos para sistemas de iluminação, apenas para sistemas de força.

Resposta: c) Para conectar um circuito elétrico, deve-se selecionar os componentes elétricos (como luminárias ou tomadas) e, em seguida, usar a ferramenta "Circuito Elétrico" para atribuí-los a um painel.

Em um projeto elétrico no Revit, ao definir as potências dos equipamentos conectados a um circuito, qual das opções abaixo é a correta em relação à atribuição e cálculo das potências?

a) O Revit calcula automaticamente a potência total do circuito com base nas especificações de cada equipamento conectado.

b) A potência dos equipamentos deve ser inserida manualmente e o Revit não realiza o somatório automático da potência total do circuito.

c) Para calcular a potência, o Revit exige que o usuário crie uma tabela personalizada de cada circuito.

d) O Revit não permite a inclusão de informações de potência elétrica nos circuitos, apenas as correntes.

Resposta: a) O Revit calcula automaticamente a potência total do circuito com base nas especificações de cada equipamento conectado.

No contexto de um projeto elétrico, qual a diferença entre TUE (Tomada de Uso Específico) e TUG (Tomada de Uso Geral)?

a) As TUEs são tomadas que servem para qualquer tipo de equipamento de uso doméstico, enquanto as TUGs são específicas para equipamentos de alta potência.

b) TUE é destinada a equipamentos de potência elevada e uso específico, como chuveiros e ar-condicionado, enquanto TUG é usada para equipamentos de uso geral, como eletrodomésticos de menor potência.

c) TUE e TUG são tomadas idênticas, diferenciando-se apenas pela voltagem a que estão conectadas.

d) As TUGs são projetadas apenas para locais industriais, enquanto as TUEs são exclusivas para ambientes residenciais.

Resposta: b) TUE é destinada a equipamentos de potência elevada e uso específico, como chuveiros e ar-condicionado, enquanto TUG é usada para equipamentos de uso geral, como eletrodomésticos de menor potência.