Memorial Descritivo

Endereço:
Rua/ Avenida -  lote n° – Quadra n°

               
Loteamento (se houver)

              
Cidade-Estado


O presente memorial descreve os métodos construtivos a serem utilizados e o padrão de acabamento para a construção de residência unifamiliar executada no endereço acima.
Área do Terreno 


n° m²

Área da Construção 


n° m²

Área da Piscina



n° m²

- MOVIMENTO DE TERRA: Haverá movimento de terra para adequação do terreno, deixando-o nas cotas necessárias para execução da obra.


- FUNDAÇÃO: A fundação será composta em bloco sobre estaca e vigas baldrame. Serão executadas em concreto armado (FCK 25 MPa) moldado in loco. As armaduras utilizadas serão em Aço CA-50 e CA-60.

- ESTRUTURA: Será executada em concreto armado. A laje será pré-moldada, conforme especificações do projeto estrutural. Será utilizado concreto usinado conforme especificações de projeto. As armaduras serão em Aço CA-50 e CA-60. O escoramento poderá ser metálico ou em madeira. Serão seguidas todas as especificações do projeto estrutural. 

- IMPERMEABILIZAÇÃO: Serão executadas impermeabilizações no embasamento interno e externo até a altura de 60cm. Os muros de arrimo serão impermeabilizados, bem como os baldrames da edificação. 

- ALVENARIA: As paredes serão executadas em bloco de vedação assentados com argamassa de cimento e areia. As alvenarias receberão chapisco, reboco e pintura onde não houver revestimento. 

- COBERTURA: Será em laje impermeabilizada coberta com telha termoacústica e estrutura metálica. A cobertura da garagem e da churrasqueira será em laje impermeabilizada coberta com argila expandida.

- FACHADAS: Serão revestidas de argamassa de cimento, cal e areia. (Chapisco e reboco) Receberão acabamento com pintura em látex acrílico.

- FORRO: Será em gesso tabicado e pintura com tinta látex. 

- REVESTIMENTO: Nas áreas molhadas será aplicado revestimento até a altura mínima de 1,50 m do piso.

- PISO: Será aplicado piso porcelanato em todos os ambientes internos.

- PORTAS: Serão de madeira assim como os batentes.

- JANELAS: As esquadrias serão em alumínio.


- CAIXA D’ÁGUA: Será instalada em compartimento próprio para esse fim, provido de alçapão de acesso para limpeza e com capacidade compatível com a obra.


- ÁGUAS PLUVIAIS: Serão coletadas através de calhas e condutores em chapa galvanizada e tubos de PVC rígido, seguindo para caixas de inspeção e daí para a via pública através de tubo de PVC rígido instalado sob o passeio.


- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Serão executadas dentro das especificações constantes das Normas Técnicas vigentes, com materiais de primeira qualidade. O medidor de entrada obedecerá aos padrões da concessionária de energia.


- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: Serão executadas dentro das especificações constantes das Normas Técnicas vigentes, com materiais de primeira qualidade com tubos e conexões em PVC. Será instalado hidrômetro na entrada, em local de fácil acesso para leitura mensal e de acordo com os padrões da concessionária de água.


- LIMPEZA: A obra, na sua conclusão, será limpa de todo entulho e sobras de material que, em nenhuma hipótese, ficarão depositados no passeio público.


Cidade, dia de mês de ano.

 ______________________________

NOME PROPRIETÁRIO / CPF.n°: 


 ______________________________

Nome do Arquiteto/a

Responsável Técnico pelo Projeto

RRT n°   

 Projeto: Construção Residencial Unifamiliar 











