MEMORIAL DESCRITIVO

janeiro | 2022

CONDOMÍNIO ALPHAVILLE

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR DE 430,69M²

NOME CLIENTE

LOCAL

REVISÃO 01/2022

Revisão 00

INTRODUÇÃO

# INTRODUÇÃO

OBJETIVO

Estas especificações têm por objetivo a clareza entre CONTRATADA e CONTRATADO quanto à metodologia de trabalho, os materiais empregados, bem como fixação de condições técnicas e observações gerais para execução da residência unifamiliar no condomínio residencial Alphaville Pium, localizado na cidade de Parnamirim/RN.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Este documento é um anexo ao contrato nº 43/2021

Todo o material técnico da obra deverá ser criteriosamente analisado pela NOME EMPRESA OU PF. Quaisquer dúvidas ou divergências observadas no material técnico deverão ser prontamente comunicadas / esclarecidas antes do início da obra.

Os projetos e execução devem seguir as normas técnicas específicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

EXECUÇÃO DA OBRA

A construção será executada conforme os projetos aprovados e conforme as imagens em 3D apresentadas pelo arquiteto(a) responsável.

A EMPRESA deverá ter um profissional (Engenheiro Civil) responsável e ativo durante a execução da obra.

A EMPRESA emitirá a ART de responsabilidade técnica da execução da obra e projetos que sejam de sua responsabilidade.

NORMATIZAÇÃO

NORMATIZAÇÃO

Normas previstas pela ABNT para elaboração dos projetos e execução de serviços, destacando-se em especial, juntamente com as suas respectivas referências normativas:

NBR 6118 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;

NBR 14931 – Execução de estruturas de concreto – Procedimento;

NBR 6122 – Projeto e execução de fundações – Procedimento;

NBR 8800 – Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios – procedimento; NBR 5410 –Instalações elétricas de baixa tensão;

NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e Execução;

NBR 5626 – Instalação predial de Água Fria;

NBR 5681 – Controle tecnológico da execução de aterros em obras de edificações;

NBR 12655 – Concreto – Preparo, controle e recebimento;

NBR-7628 – Segurança na execução de obras e Serviços de construção;

NBR 9575 – Impermeabilização.

NBR15575-1 – Edificações habitacionais — Desempenho - Parte 1: Requisitos gerais

NBR15575-2 –Edificações habitacionais — Desempenho - Parte 2: Requisitos para os sistemas estruturais

NBR15575-3 – Edificações habitacionais — Desempenho - Parte 3: Requisitos para os sistemas de pisos

NBR15575-4 – Edificações habitacionais — Desempenho - Parte 4: Requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas — SVVIE

NBR15575-5 – Edificações habitacionais — Desempenho - Parte 5: Requisitos para os sistemas de coberturas

NBR15575-6 – Edificações habitacionais — Desempenho - Parte 6: Requisitos para os sistemas hidrossanitários

IMAGENS DO PROJETO

PLANTA BAIXA - TERREO

PRIMEIRO ANDAR

COBERTURA

SUMÁRIO

Sumário

INTRODUÇÃO	2

1.	MOVIMENTO DE TERRA E LIMPEZA DO TERRENO	6

2.	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E LOCAÇÃO DA OBRA	6

3.	ESTRUTURAS DE CONCRETO	6

4.	PAREDES, MUROS, FECHAMENTOS E REBOCO	6

5.	IMPERMEABILIZAÇÃO	7

6.	COBERTURA	7

7.	REVESTIMENTOS DE PAREDES	8

9.	PISOS e REVESTIMENTOS	11

10.	ESQUADRIAS E SERRALHERIA	13

11.	VIDROS E CORRIMÃO	17

12.	BANCADA, GRANITOS E MÁRMORES	18

13.	LOUÇAS E METAIS	21

14.	LUMINÁRIAS	26

15.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, AR-CONDICIONADO E LÓGICA	28

16.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	30

17.	JARDINAGEM E PAISAGISMO	31

18.	LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA	31

# MOVIMENTO DE TERRA E LIMPEZA DO TERRENO

- Execução de limpeza do terreno.

- Execução de movimento de terra (corte e aterro) para implantação da construção nos níveis identificados em projetos de Urbanização e Arquitetura.

- O terreno será nivelado utilizando parcialmente a própria terra do terreno, ou seja, será aproveitada a terra proveniente das escavações da obra e utilizada a mesma terra para aterrar a parte mais baixa do terreno; Caso necessário, será pedido mais terra para realizar o aterro;

# INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E LOCAÇÃO DA OBRA

- A instalação, manutenção e retirada do canteiro de obras é de responsabilidade da SOLUÇÕES ENGENHARIA. O canteiro de obras deve ser posicionado estrategicamente para receber os materiais pelos acessos sem obstrução das vias de tráfego dos operários e os depósitos devem ser próximos aos destinos.

- Para se manter a segurança da obra durante a construção, onde não tiver muros de alvenaria, será executado fechamento de tapume de telha metálica;

- A locação da obra deverá obrigatoriamente obedecer aos critérios do plano diretor da cidade e do condomínio, assim como as dimensões de projeto.

- A locação da edificação será executada no sistema de tábua corrida (gabarito de madeira).

# ESTRUTURAS DE CONCRETO

Execução será conforme projeto estrutural de concreto a ser fornecido pela contratante com revisões finalizadas.

- As fundações serão por meio de sapatas e concretadas com concreto virado em betoneira com resistência especificada no projeto estrutural;

- As vigas baldrame serão de concreto armado com resistência especificada no projeto estrutural, concretadas com concreto rodado em betoneira e impermeabilizadas a fim de evitar a umidade que aparece no rodapé;

- Os pilares são de concreto armado, concretados com concreto rodado em betoneira;

- As vigas serão de concreto armado, concretadas junto com a laje em concreto usinado de resistência especificada no projeto estrutural;

- As lajes são pré-fabricadas, treliçadas e concretadas com concreto usinado de resistência especificada no projeto estrutural;

# PAREDES, MUROS, FECHAMENTOS E REBOCO

  - Alvenarias

- Os tijolos serão executados com dimensões (9x19x19)cm

- As paredes serão executadas com tijolo em pé (9cm);

- O assentamento dos tijolos será executado com argamassa de cimento, areia, aditivo plastificante e água,

- As alvenarias em blocos cerâmicos serão executadas com acabamento interno em argamassa de gesso e/ou reboco cimentício e externo de reboco cimentício.

- Em todos os vãos de portas e janelas que não possuam vigas serão executadas vergas e contravergas de concreto para prevenção de trincas ao longo da vida útil da residência;

- As vergas e contra vergas deverão ultrapassar os vãos (na largura) em 10% do comprimento do mesmo para cada lado e devem ser armadas.

  - Muros

O muro do perímetro do terreno terá 1,80m de altura e será de blocos cerâmicos com acabamento de chapisco e reboco de argamassa de cimento, areia, aditivo plastificante e água, sendo pintados com selador e tinta texturizada permalite Luxor.

Os muros serão executados em alvenaria 9x19x19cm em pé (9cm), com embasamento de pedra marroada e pilaretes de amarração com distanciamento de 2,5m entre os mesmos, afim de garantir o prumo do muro ao longo do tempo;

Caso existam muros vizinhos já são existentes, os mesmos serão aproveitados como muro, sendo chapiscados, rebocados e pintados.

# IMPERMEABILIZAÇÃO

- Será executado a impermeabilização nas áreas de box de banheiros, banheira e beirais com argamassa polimérica da linha Tecplus Top da marca Quartzolit ou qualidade similar (Sika, quartzolit, viapol, etc).

- Será executada a impermeabilização dos baldrames e alvenarias até altura de 60cm do nível do piso acabado com tinta asfáltica da linha Neutrol Aqua da marca Vedacit ou qualidade similar (Sika, quartzolit, viapol, etc).

- A impermeabilização da cobertura exposta será feita com manta aluminizada e/ou argamassa polimérica da linha Tecplus Top da marca Quartzolit ou qualidade similar (Sika, quartzolit, viapol, etc).

# COBERTURA

- A estrutura da cobertura será em trama de madeira de angelim (linhas) pontaletadas (com pilaretes de alvenaria ou em pontaletes de madeira) apoiada em laje de concreto;

- As telhas serão de fibrocimento;

- A cobertura será escondida através da platibanda, ou seja, todos os cuidados quanto à impermeabilização do sistema de cobertura serão tomados, como execução de rufos e calhas nas dimensões apropriadas, assim como vedação em poliuretano das juntas;

- A platibanda da cobertura terá detalhe em chapim pré-moldado de concreto e pintado.

Figura 1 - Chapim de platibanda premoldado pintado na cor branca

# REVESTIMENTOS DE PAREDES

  - Revestimento dos Banheiros e Cozinha

O revestimento em porcelanato das paredes dos banheiros e cozinha foi orçado e limitado em R$ 95,00/m² e serão escolhidos pela CONTRATANTE quando solicitado pelo CONTRATADO, A título de exemplo, fica pré-estabelecido como referência o piso da marca Elizabeth para pedidos de fábrica.

Figura 2 – Exemplo de Porcelanato de parede CALACATTA GOLD 101X101 POLIDO HD

  - Revestimentos da fachada

    - Revestimento em pedra natural

O revestimento em pedra natural da fachada foi orçado e limitado em R$ 450,00/m² e serão escolhidos pela CONTRATANTE quando solicitado pelo CONTRATADO, fica pré-estabelecido o revestimento da marca Vivarte com modelo Terrazo Crema (Vivarte TRCS5320 - REVESTIMENTO TERRAZO PEDRA CREMA (vivarterevestimentos.com.br). Ao todo, serão 83 m² deste revestimento de fachada.

Figura 3 – Revestimento em Pedra Natural

Figura 4 - Localização do revestimento em pedra natural

    - Revestimento de madeira ripada

Os revestimentos serão em madeira Cumaru em painel ripado, onde indica o projeto arquitetônico.

Figura 5 – Exemplo de revestimento em ripado de madeira

Figura 6 - Localização do revestimento em madeira ripada

  - Revestimento de pintura das demais áreas da fachada

A fachada (onde não houver revestimento em porcelanato ou qualquer outro tipo de revestimento) será pintada com selador e pintura texturizada permalite Luxor de cor a ser escolhida pelo CONTRATANTE.

Figura 7 - textura permalite

  - Revestimento de pintura dos demais cômodos internos

As paredes internas dos demais cômodos serão emassadas e pintadas com tinta Sherwin Williams cor branco gelo ou cor similar, respeitando-se o projeto e imagens 3D arquitetônicas.

- FORROS

- Todos os cômodos contarão com forro de gesso em placas convencional, com detalhes de corte linear indicados e definidos no projeto arquitetônico;

- O forro será emassado e pintado com tinta Sherwin Williams cor branco neve ou cor similar;

Figura 8 - Forro de gesso em placas com sancas a definir no projeto

# PISOS e REVESTIMENTOS

  - Pisos de Porcelanato

- Será feito o concreto magro (térreo) com espessura de 5cm e contrapiso de nivelamento com espessura de 2 a 4cm em todos os pisos;

O revestimento em porcelanato do piso da casa e garagem foi orçado e limitado em R$ 95,00/m² e serão escolhidos pela CONTRATANTE quando solicitado pelo CONTRATADO, A título de exemplo, fica pré-estabelecido como referência o piso da marca Elizabeth para pedidos de fábrica.

Figura 9 – Exemplo de Porcelanato de parede CALACATTA GOLD 101X101 POLIDO HD

- Onde necessário, os rodapés do piso serão feitos em PVC, com largura de 15 cm.

- O revestimento do piso da área da piscina (fundos da casa) foi orçado e limitado em R$ 95,00/m² e serão escolhidos pela CONTRATANTE quando solicitado pelo CONTRATADO, fica pré-estabelecido o revestimento da marca Elizabeth com modelo a definir.

Figura 10 - Exemplo de porcelanato madeirado régua

  - Pisos Vinílicos

O revestimento vinílico do piso do mezanino, quartos e closets do primeiro pavimento foi orçado e limitado em R$ 90,00/m² e serão escolhidos pela CONTRATANTE quando solicitado pelo CONTRATADO.

Figura 11 – Exemplo de Piso Vinílico

- Onde necessário, os rodapés do piso serão feitos em PVC, com largura de 15 cm.

  - Pisos externos

- O piso previsto para a entrada de acesso a pedestres da casa será executado em mármore branco prime.

Figura 12 - mármore branco prime

As pedras de entrada da passagem do carro serão em porcelanato e foi orçado e limitado em R$ 75,00/m² e serão escolhidos pela CONTRATANTE quando solicitado pelo CONTRATADO.

  - Calçada

- Será executada dentro das exigências e padrões do condomínio, incluso a rampa da subida do carro;

- Foi previsto, de acordo com o condomínio Alphaville, uma faixa interna de calçada em concreto pintado na cor cinza e 2 faixas externas de grama.

# ESQUADRIAS E SERRALHERIA

Serão obedecidas as especificações de esquadrias definidas em projeto arquitetônico através do quadro de esquadrias.

Figura 13- Quadro de esquadrias

  - Portas de madeira

- Portas internas serão laminadas laqueadas de branco.

Figura 14- porta interna laqueada branco

- A porta de entrada da casa será pivotante em madeira ripada Cumaru;

Figura 15 - porta pivotante de entrada em cumaru de lambri

  - Ferragens

- Puxador da porta de entrada da casa em aço inox cromado, a ser escolhido pelo CONTRATANTE e limitado a R$250,00.

Figura 16 - Puxador inox cromado para porta pivotante

- Fechadura auxiliar cromado tetra da porta de entrada da casa, limitado a R$ 120,00, marca Papaiz ou similar

Figura 17 - Fechadura auxiliar tetra

- Fechadura das portas internas de quartos e banheiros em aço cromado a ser escolhido pelo CONTRATANTE e limitado a R$100,00. Marca: Pado ou similar.

Figura 18 - fechadura de porta interna – modelo CONCEPT CROMADO 408E CR - PADO

- Fechadura asa de avião das portas de correr a ser escolhido pelo CONTRATANTE e limitado a R$100,00. Marca: Pado ou similar.

Figura 19 - fechadura asa de avião

  - Esquadrias de alumínio e vidro e/ou PVC

- Por solicitação do CONTRATANTE, este item está excluso de orçamento e será contratada uma empresa de esquadrias em momento oportuno. A compra do item será por conta do CONTRATANTE, com instalação de responsabilidade da empresa contratada e administração da CONTRATADA.

  - Portões e gradis de alumínio

- Por solicitação do CONTRATANTE, este item está excluso de orçamento e será contratada uma empresa de esquadrias em momento oportuno. A compra do item será por conta do CONTRATANTE, com instalação de responsabilidade da empresa contratada e administração da CONTRATADA.

# VIDROS E CORRIMÃO

  - Corrimão e guarda corpo

O corrimão da escada será em vidro laminado 6+6 engastado na própria escada de concreto armado, com altura de 90cm.

O guarda corpo das varandas serão em vidro laminado 6+6 engastado na própria peça de concreto armado, com altura de 110cm.

Figura 20 – corrimão de escada engastado com vidro laminado

# BANCADA, GRANITOS E MÁRMORES

  - Para as soleiras e peitoris da casa, será utilizado o mármore branco pinta verde ou similar;

Figura 21 – Soleira e peitoris

  - As bancadas dos banheiros da casa serão em mármore Crema Marfil com bancadas de sobrepor;

Figura 22 - mármore crema marfil

  - A bancada e mesa da cozinha e área gourmet serão em quartzo White storm;

Figura 23 - exemplo de bancada de cozinha em quartzo White storm

  - A bancada da área de serviço e dependência será em mármore branco sienna

Figura 24 - mármore branco sienna

  - O revestimento da escada será em porcelanato polido com dimensão compatível ao tamanho do patamar na parte superior e laterais, a fim de não ter juntas no acabamento. O porcelanato será escolhido e comprado pelo CONTRATANTE, e entregue a CONTRATADA em momento oportuno.

A parte inferior será emassada e pintada na cor branco neve ou gelo. A lateral da escada será revestida com o mesmo porcelanato do patamar e degrau.

Figura 25 – exemplo de escada revestida em porcelanato

  - Nicho de banheiro em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) na cor de preferência do CONTRATANTE.

Figura 26 - Nicho de banheiro em PEAD

# LOUÇAS E METAIS

  - Bacia sanitária com caixa acoplada na cor branca. Linha: Quadra, Marca: Deca ou a ser escolhida pela CONTRATANTE e limitado a R$ 750,00

Figura 27 -exemplo de vaso sanitário caixa acoplada

  - Ducha higiênica com modelo a definir. A compra do item será por conta do CONTRATANTE, com instalação de responsabilidade da CONTRATADA.

  - Torneira para pia de banheiro bica alta Cromada linha Link, Marca: Deca, Docol ou similar, ou a ser escolhida pela CONTRATANTE e limitado a R$240,00/und.

Figura 28 – exemplo de Torneira de banheiro

  - Torneira para pia de cozinha bica alta Cromada linha Link, Marca: Deca, Docol ou similar, ou a ser escolhida pela CONTRATANTE e limitado a R$500,00/und.

Figura 29 – exemplo de Torneira de cozinha

  - Torneira para tanque New Perutti, Marca: Docol ou similar, ou a ser escolhida pela CONTRATANTE e limitado a R$80,00/und.

Figura 30 – exemplo de Torneira de tanque

  - Torneira para jardim esfera cromada, Marca: Lorenzetti ou similar, ou a ser escolhida pela CONTRATANTE e limitado a R$40,00/und.

Figura 31 – exemplo de Torneira de jardim

  - Cuba de embutir de Inox de cozinha e área gourmet: A ser escolhida pela CONTRATANTE e limitado a R$350,00/und.

Figura 32 – exemplo de Cuba de cozinha

  - Cuba da área de serviço: A ser escolhida pela CONTRATANTE e limitado a R$350,00.

Figura 33 -exemplo de cuba área de serviço

  - Cubas dos banheiros:

As cubas dos banheiros em geral serão de sobrepor, a ser escolhida pela CONTRATANTE e limitado a R$500,00.

Figura 34 -exemplo de cuba de sobrepor

A cuba do banheiro da dependência será de embutir, a ser escolhida pela CONTRATANTE e limitado a R$100,00

Figura 35 -exemplo de cuba de embutir

  - Chuveiros com modelo a definir. A compra do item será por conta do CONTRATANTE, com instalação de responsabilidade da CONTRATADA.

  - Acabamento Deca para registros de gaveta e registro de pressão, linha Aspen, Marca: Deca ou similar.

Figura 36 - Acabamento registro gaveta e pressão

  - Acabamento Ralo cromado para ralos gerais da residência.

Figura 37 - Acabamento de ralo

  - Porta toalha de banho inox para banheiros com modelo a definir. A compra do item será por conta do CONTRATANTE, com instalação de responsabilidade da CONTRATADA.

  - Porta toalha de rosto inox com modelo a definir. A compra do item será por conta do CONTRATANTE, com instalação de responsabilidade da CONTRATADA.

  - Porta papeleira inox com modelo a definir. A compra do item será por conta do CONTRATANTE, com instalação de responsabilidade da CONTRATADA.

# LUMINÁRIAS

  - Luminárias quadradas Plafon LED de 18w 22x22cm e 24w 30x30cm de embutir branco frio, neutro ou quente. Marca: AVANT ou similar.

Figura 38 - Plafon LED embutir

  - Luminárias spot dicroica 5W de embutir branco frio ou quente, quadrado. Marca: AVANT ou similar.

Figura 39 - Spot dicroico embutir quadrado

  - Arandela de parede para muros com 2 feixos. Marca: A ser escolhida pela CONTRATANTE e limitado a R$ 120,00/un

Figura 40 - Arandela de parede 2 feixos

  - Fita LED cor amarela ou branca para fachada e detalhes no forro de gesso, conforme indica projeto arquitetônico.

Figura 41 - Fita LED

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, AR-CONDICIONADO E LÓGICA

Execução de sistema elétrico completo, conforme projeto elétrico fornecido pelo responsável e com as descrições a seguir:

      - Os eletrodutos embutidos em paredes serão de do tipo flexíveis corrugado de PVC antichama, fornecido em rolos.

      - Todos os materiais a serem empregados serão ser aprovados pelo INMETRO.

      - Todos os fios e cabos serão do tipo flexível Pirastic Ecoplus, com isolamento termoplástico para 750 V e 70 graus C de primeira linha.

  - Quadros e disjuntores

    - O quadro da residência será de embutir em PVC.

Figura 42 - Quadro de energia

O quadro será provido de etiquetas que identificarão os circuitos.

    - Será instalado um disjuntor/ protetor geral na entrada de energia e no quadro geral.

    - Será instalado um disjuntor independente para os equipamentos de Ar-Condicionado, chuveiros elétricos (no máximo 6.500W), banheira, bomba da piscina, boiler, entre outros equipamentos de uso específico.

    - A ligação de energia no quadro de medição será no padrão exigido pela Cosern.

  - Tomadas e interruptores

    - Os interruptores serão do tipo monopolares, terão o número de teclas especificado em projeto, serão de 10A-250V próprios para embutir em caixa 4” x 2” ou 4” x 4”. Terão espelho e parafusos.

    - Os pontos de interruptores serão instalados na altura de 1,30m do piso.

    - A quantidade de pontos de tomada e interruptores será definida pelo projeto arquitetônico e/ou projeto elétrico da residência;

    - Os acabamentos dos pontos da residência serão da marca Tramontina da série LIZ

Figura 43 - tomada tramontina liz                                                        Figura 44 - interruptor tramontina liz

  - Lógica e cabeamento estruturado

      - Será executado a infraestrutura dos pontos de televisão, sendo 1 ponto para cada sala e quarto. O serviço não contempla a instalação de cabo.

      - Será executado a infraestrutura dos pontos de internet, sendo 1 ponto para sala e 1 ponto para a área de circulação.

  - Interfone

a)  Será executado interfone com áudio e sem vídeo;

  - Ar Condicionado

Será executado infraestrutura para instalação de equipamento de ar-condicionado split nos locais previstos em projeto elétrico e/ou arquitetônico.

Notas:

- Serão executados somente os pontos de dreno e de energia elétrica na unidade evaporadora.

- Será executado a rede de dreno das máquinas de Ar-Condicionado interligados com o sistema de águas pluviais ou de esgoto. Preferencialmente o que for mais próximo.

# INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

A execução dos pontos hidráulicos e das instalações sanitárias da residência serão executados conforme os projetos fornecidos pela CONTRATANTE.

  - Reservatórios

- Serão instaladas 02 caixas d’água de polietileno com capacidade de 1500L ou 1 caixa de 3000L, da FORTLEV ou equivalente.

- Serão executadas todas as instalações do barrilete para ligação da caixa ao sistema.

  - Instalações de água fria e esgoto e águas pluviais

      - Todas as tubulações a serem lançadas serão em PVC da marca Krona ou similar com dimensões de acordo com os ramais hidráulicos especificados em projeto.

      - O sistema de saneamento da residência será condominial, ou seja, o condomínio possui saneamento de esgoto e água pluvial

      - As caixas de inspeção e gordura, serão construídos de tijolo deitado;

      - As caixas de inspeção e gordura terão formatos quadrados;

# JARDINAGEM E PAISAGISMO

A grama será instalada em toda a área prevista em projeto arquitetônico e será do tipo natural;

# LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

- Será mantida a propriedade limpa e organizada durante a obra com todos os equipamentos e materiais organizados.

- Todos os entulhos deverão ser removidos, bem como qualquer vestígio dos serviços executados.

- Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações, os pisos cerâmicos, cimentado, bem como os revestimentos de azulejos e ainda, aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa.

- A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Deverão apresentar funcionamento perfeito todas as instalações, equipamentos e aparelhos.