# COMANDOS

Instalação  em Ubuntu 18.04.2 LTS+

+

#Faz update da lista de pacotes+

apt-get update+

#Verificar as interfaces do servidor+

ifconfig+

+

#Ativa DHCP cliente na interface ligada ao roteador+

dhclient ens3+

#Vai para pasta temporaria+

cd /tmp+

#Download do script de instalação+

wget https://raw.githubusercontent.com/pavel-odintsov/fastnetmon/master/src/fastnetmon_install.pl -Ofastnetmon_install.pl+

#Roda script de instalação+

perl fastnetmon_install.pl+

#Roda script de instalação e não envia dados como sistema operacional e distribuição para os servidores do FastNetMon+

perl fastnetmon_install.pl --do-not-track-me+

+

Client, auto-start e log+

#Client do FastNetMon para acompanhar estatísticas em tempo real+

fastnetmon_client+

#Checar status do serviço+

/etc/init.d/fastnetmon status+

#Iniciar o serviço+

/etc/init.d/fastnetmon start+

#Verifica se foi adicionado corretamente para autpo-start+

systemctl list-unit-files | grep fastnetmon+

#Adiciona o serviço para iniciar com boot+

systemctl enable fastnetmon+

#Verifica logs+

tail -f /var/log/fastnetmon.log+

+

Organizando os arquivos
+

+

#Cria uma pasta para colocar os arquivos do FastNetMon+

mkdir /etc/fastnetmon+

#Move arquivo de cadastros das redes para dentro da pasta que criamos anteriormente.+

mv /etc/networks_list /etc/fastnetmon/+

#Move arquivo de configuração para dentro da pasta que criamos anteriormente.+

mv /etc/fastnetmon.conf /etc/fastnetmon/+

#Move arquivo de cadastros das redes/IPs que não irão ser analisadas para dentro da pasta que criamos anteriormente.+

mv /etc/networks_whitelist /etc/fastnetmon/+

#Seta o caminho do arquivo de configuração
nano /lib/systemd/system/fastnetmon.service
ExecStart=/usr/sbin/fastnetmon --daemonize --configuration_file /etc/fastnetmon/fastnetmon.conf+

+

#Reload nas definições do serviço a
+

systemctl daemon-reload
+

+

#Alteração básica no arquivo de configuração do fastnetmon
/etc/fastnetmon/fastnetmon.conf+

+

Configuração básica
+

+

Arquivo original

netflow = off
netflow_port = 2055
networks_list_path = /etc/networks_list
white_list_path = /etc/networks_whitelist

+

Arquivo editado

netflow = on
netflow_port = 62055
networks_list_path = /etc/fastnetmon/networks_list
white_list_path = /etc/fastnetmon/networks_whitelist

+

+

Instalação e configuração do ExaBGP
+

+

#Instale o PIP, o Socat e o ExaBGP com os comandos abaixo
apt-get install python-pip -y
apt-get install socat -y
pip install exabgp==3.4.20+

#Para que o ExaBGP inicie automaticamente baixe os dois arquivos abaixo
wget https://www.dropbox.com/s/reb93my88hhb5w4/exabgp?dl=1 -O /etc/init.d/exabgp
wget https://www.dropbox.com/s/wzbmjkuwbcnxa0b/exabgp.service?dl=1 -O /lib/systemd/system/exabgp.service+

#Sete as permissões, recarregando nova definição e ativando o serviço
chmod a+x /etc/init.d/exabgp
systemctl daemon-reload
systemctl enable exabgp
+

#Verifique se o serviço está com auto-start ativo
systemctl list-unit-files | grep exabgp
+

#Inicie o serviço
/etc/init.d/exabgp start
/etc/init.d/exabgp status
+

#Faça donwload do arquivo de configuração do ExaBGP
wget https://www.dropbox.com/s/cazo1k7s1cwu8e2/exabgp.conf?dl=1 -O /etc/exabgp.conf +

#Altere o arquivo de acordo com sua necessidade
nano /etc/exabgp.conf+

#Agora sim inicie o serviço
/etc/init.d/exabgp start
/etc/init.d/exabgp status
+

#Para testar se está tudo funcionando, use os comandos abaixo para adicionar e remover anúncios no ExaBGP
echo "announce route 250.250.5.5 next-hop 250.250.0.2 community 65444:666" > /var/run/exabgp.cmd
echo "withdraw route 250.250.5.5 next-hop 250.250.0.2" > /var/run/exabgp.cmd+

#Altere o arquivo de configuração do FastNetMon
nano /etc/fastnetmon/fastnetmon.conf
+

+

Arquivo editado

exabgp = on
exabgp_community = 65444:666
exabgp_next_hop = 250.250.0.2

+

#Reinicie o serviço do FastNetMon e faça os teste necessários
/etc/init.d/fastnetmon restart+

+

Avisos pelo Telegram
+

+

#Faça o download do script já preparado
wget https://www.dropbox.com/s/2a609uc2n4qxhfs/aviso_telegram.sh?dl=1 -O /etc/fastnetmon/aviso_telegram.sh
+

#Dê permissão de execução para o script
chmod +x /etc/fastnetmon/aviso_telegram.sh+

#Faça alteração do Token e do ID do grupo de avivos
nano /etc/fastnetmon/aviso_telegram.sh
+

#Faça instalação do CURL
apt-get install curl
+

#Altere o caminho do script de notificação
nano /etc/fastnetmon/fastnetmon.conf+

Arquivo editado

notify_script_path = /etc/fastnetmon/aviso_telegram.sh

#Reinicie o serviço do FastNetMon e faça os teste necessários
/etc/init.d/fastnetmon restart+

#Realize teste de envio com os comandos abaixo
/etc/fastnetmon/aviso_telegram.sh 1.1.1.1 teste 20000 ban
/etc/fastnetmon/aviso_telegram.sh 1.1.1.1 teste 1 unban
+

+

+

Definindo limites diferentes para um grupo
+

+

#Altere o arquivo de configuração colocando as linhas abaixo
nano /etc/fastnetmon/fastnetmon.conf+

+

Arquivo editado

hostgroup = cgnat:250.250.2.125/32,250.250.3.0/24+

cgnat_enable_ban = on+

cgnat_ban_for_pps = on
cgnat_ban_for_bandwidth = on
cgnat_ban_for_flows = off+

cgnat_threshold_pps = 50000
cgnat_threshold_mbps = 100
cgnat_threshold_flows = 3500+

#Não se esqueça de adicionar os IPs e sub-redes exatamente iguais no arquivo de networks_list
nano /etc/fastnetmon/networks_list
+

#Faça restart do serviço
/etc/init.d/fastnetmon restart